%Rajesh Pillai

%CHE 321 - Midterm Exam

clear all; close all;

%Variables

k1 = 0.001; %L/mol.s

k2 = 0.0001; %1/s

CAf = 40.0; %mol/L

L = 10.0; %m

A = 0.01; %m^2

vFlow = 1.0; %L/s

vrFlow = vFlow;

Vtot = A*L*1000; %L

%Volume array

Vol = [0:10:Vtot];

%Concentration at Vol=0

CAi = CAf;

CBi = 0.0;

CCi = 0.0;

%Initial Concentrations at Vol = 0 of CA, CB, CC

Cj_i = [CAi, CBi, CCi];

%solving ODE

[Vol, Cj] = ode45(@(Vol, Cj)[(-k1*Cj(1)*Cj(1))/(vFlow+vrFlow), (k1*Cj(1)*Cj(1)-k2*Cj(2))/(vFlow+vrFlow), (k2*Cj(2))/(vFlow+vrFlow)]', Vol, Cj_i);

%New Initial Conditions

CAi = (vFlow*CAf + vrFlow*Cj(11,1))/(vFlow+vrFlow);

CBi = (vrFlow*Cj(11,2))/(vFlow+vrFlow);

CCi = (vrFlow*Cj(11,3))/(vFlow+vrFlow);

Cj_i = [CAi, CBi, CCi];

%while(CAi ~= Cj(11,1))

%    [Vol, Cj] = ode45(@(Vol, Cj)[(-k1*Cj(1)*Cj(1))/(vFlow+vrFlow), (k1*Cj(1)*Cj(1)-k2*Cj(2))/(vFlow+vrFlow), (k2*Cj(2))/(vFlow+vrFlow)]', Vol, Cj_i);

%

%    CAi = (vFlow*CAf + vrFlow*Cj(11,1))/(vFlow+vrFlow);

%    CBi = (vrFlow*Cj(11,2))/(vFlow+vrFlow);

%    CCi = (vrFlow*Cj(11,3))/(vFlow+vrFlow);

%    Cj_i = [CAi, CBi, CCi];

%end

%%%MATLAB STOPPED WORKING SO I DON'T KNOW IF THE COMMENTED LOOP ABOVE

%%%WORKS CORRECTLY

%Plotting

figure;

hold on;

title('Concentration Through Plug Flow Reactor');

xlabel('Volume (Liters)');

ylabel('Concentration (mol/L)');

plot(Vol, Cj(:,1), 'LineWidth', 1.5);

plot(Vol, Cj(:,2), 'LineWidth', 1.5);

plot(Vol, Cj(:,3), 'LineWidth', 1.5);

legend('CA', 'CB', 'CC');

%Part 2

vR = [0.0, 0.5, 1.0, 10.0, 20.0, 100]'; %L/s

CA = (vFlow*CAf + vR*Cj(11,1))./(vFlow + vR);

conversion_A = CA./CAf;

figure;

hold on;

grid on;

title('Conversion of Species A for Different Recycle Flow Rates');

xlabel('Recycle Flow Rate (L/s)');

ylabel('Conversion of A');

plot(vR, conversion_A, 'LineWidth', 1.5);